软件需求说明书

珠海白蕉鲈鱼智慧养殖系统

文档编号：OSF-SRS-001

版    本：V1.1

编写小组：第    组

编写人：黄正元

日    期：2026 年 9 月 10 日

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-08 | 根据课堂需求调研成果与 OsensFish 项目资料完成初稿 | 黄正元 |
| V1.1 | 2026-09-10 | 按产品化章节结构重组：项目背景 / 产品概述 / 用户说明 / 项目价值 / 各功能模块介绍 | 黄正元 |

目录

文档修订记录	2

目录	3

1  项目背景	5

1.1  行业背景	5

1.2  养殖现状与痛点	5

1.3  项目由来	5

2  产品概述	6

2.1  产品定位	6

2.2  总体架构	6

2.3  业务主流程	7

2.3.1  上行采集链路	7

2.3.2  下行投喂链路	7

2.3.3  心跳、对时与断网自治	7

2.4  核心投喂决策模型	7

2.5  技术选型	7

2.6  产品质量要求	8

2.6.1  性能指标	8

2.6.2  非功能要求	8

3  用户说明	10

3.1  用户角色与权限	10

3.2  用户特点与使用诉求	10

3.3  典型使用场景	10

3.4  运行环境	11

4  项目价值	12

4.1  经济效益	12

4.2  管理价值	12

4.3  行业与社会价值	12

5  各功能模块介绍	13

5.1  感知层	13

5.2  终端采集系统（每塘独立部署）	13

5.3  中心后端平台	14

5.3.1  数据存储设计	14

5.3.2  核心功能需求	15

5.3.3  RESTful API 清单	15

5.4  投喂决策模型	16

5.4.1  投喂量计算公式	16

5.4.2  环境修正系数档位表	16

5.4.3  三大曲线	17

5.4.4  相关接口	17

5.5  管理看板（PC 端）	17

5.6  微信小程序	18

5.7  模块间通讯与协作	18

1  项目背景

1.1  行业背景

我国是水产养殖大国，养殖产量连续多年居世界首位。随着人力成本上升与环保要求趋严，传统粗放式养殖正在向“数字化、精准化、少人化”的智慧渔业转型。饲料成本占水产养殖总成本的 60% 以上，投喂管理是养殖效益的第一变量——投喂是否精准，直接决定料比、水质与病害风险。

1.2  养殖现状与痛点

珠海白蕉是国内著名海鲈养殖基地，项目组在需求调研中总结出当前养殖模式的四大痛点：

投喂凭经验：投喂量完全依赖养殖户个人经验（“凭手感”），过度投喂造成残饵堆积、水质恶化与病害风险，料比居高不下；一线师傅对算法建议常以“我手感更准”为由拒绝采纳。

塘口远且无人值守：塘口与公司机房相距十几公里，只能依靠 4G / LoRa 无线链路通信且不稳定；塘口夜间无人值守，溶氧骤降等事故是分钟级事件，等不起“终端→云端→判断→再下发”的往返。

数据无法沉淀：鱼重靠抽秤、水色靠眼看、抢食程度靠听声音——养殖经验在人身上，无法沉淀、分析与复用；传感器即便安装，缺少校准与异常剔除，数据质量也无法保证。

模型与现场脱节：饲料节省 = 模型精度 × 现场采纳率 × 闭环速度，任何一项为零结果即为零。没有数据回流与现场验证的模型，最终只会沦为“汇报材料里的截图”。

1.3  项目由来

针对上述痛点，公司决定建设 OsensFish 智慧渔业系统，并以“智慧投喂”为核心：在每口鱼塘部署终端采集系统，采集水质、鱼群、设备与经营数据；由中心后端每日计算各塘投喂量并下发自动执行；通过 PC 管理看板与微信小程序向养殖户和管理人员提供数据展示、报警推送与远程控制能力，构建覆盖“采集—建模—决策—执行—反馈”的完整业务闭环。本说明书即为该系统的软件需求说明书。

2  产品概述

2.1  产品定位

本系统是面向海鲈养殖基地的智慧投喂产品，采用“一个中心后端 · 多个边缘采集 · 双向链路”的总体设计：后端负责“想”（建模、决策、统计），终端负责“看”和“做”（采集、执行、兜底），展示层负责呈现与交互。产品核心目标是：每日 09:00 自动为每口鱼塘计算当日投喂量并精确执行，实现“精准投喂、降本增效、安全兜底”。

2.2  总体架构

系统采用“感知层—终端层（边缘）—传输层—平台层—应用层”五层架构：

| 层次 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 水温传感器 ×2（塘对角、水面下 0.5m）、溶氧传感器（塘中心、水面下 1m）、pH 传感器、ORP 传感器、盐度传感器（进 / 出水口）；喂养机、供氧机（增氧机）、高清摄像头 ×2 | 感知水质与鱼群状态，执行投喂与增氧动作 |
| 终端层（边缘） | 每塘一台数据采集网关（树莓派 / 工控机） | 汇聚本塘数据；源头校准、清洗、滤波；本地报警与联动；断网缓存续传；控制喂养机、供氧机 |
| 传输层 | 塘内 RS485 / 模拟量；上行 4G / LoRa + MQTT（QoS1）+ HTTP 兜底 | 数据上行与指令下行的可靠传输 |
| 平台层 | Flask 中心后端 + 数据库（feedinfo / fishpond / base_data / 每塘环境参数表） | 校验、落库、日度聚合、投喂决策计算、曲线统计、RESTful 接口服务 |
| 应用层 | PC 管理看板（数据大屏）+ 微信小程序 | 实时数据展示、曲线分析、报警提醒、远程控制、人工补录 |

系统框架图与模块间通讯设计详见配套文档《系统框架图与模块通讯详解》。

2.3  业务主流程

2.3.1  上行采集链路

传感器（≤5 分钟 / 次）→ 终端采集系统（源头校准 / 清洗 / 滤波）→ 每分钟打包 → MQTT 上行 → 后端校验、落库（feedinfo）→ 离线任务加工日度环境参数（A0x_env_params）。

2.3.2  下行投喂链路

每日 09:00，后端汇总各塘实时数据 → 送入预测模型计算各塘当日投喂量（kg）→ 指令下发至各塘采集系统 → 采集系统控制喂养机按“投喂时长”精确达成目标饲料量 → 执行结果回执后端（不执行也要回执“为什么没执行”）。

2.3.3  心跳、对时与断网自治

心跳：终端每 30 秒上报一次心跳；后端连续 3 个周期未收到即判定终端离线并告警。

对时：统一 NTP / 后端对时，保证多塘数据时间轴对齐，曲线分析可用。

断网自治：断网期间采集、校准、本地报警照常运转，数据进入本地环形缓存（≥7 天）；联网后按时间戳自动补传，后端数据不缺行。

2.4  核心投喂决策模型

系统统一采用以下公式计算每日投喂量（完整系数档位见 5.4 节）：

feed = ( N × W / 1000 ) × R_base × K_temp × K_do × K_feedDo × K_ph × K_stage × K_density

其中：N = 存塘尾数；W = 平均体重（g，取自 base_data 52 周生长基准）；R_base = 基础投喂率（小数，取自周度推荐投喂率 8% → 3%）；K_* 为环境修正系数。口诀：先算总重，再乘投喂率；温度定基调，溶氧定生死，pH 看稳定，密度留余量。产品同时提供温度曲线、投喂曲线（基础 vs 调整后）与成长曲线三大分析视图。

2.5  技术选型

| 层面 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 终端主控 | 树莓派 / 工控机 + Python | GPIO 与摄像头支持好、生态成熟，坏了好换 |
| 采集层 | 多进程/多线程 + RS485 / 串口 | 每类传感器独立任务、独立超时——隔离是第一原则 |
| 进程守护 | systemd + 硬件看门狗 | 崩溃自动拉起，卡死自动复位 |
| 通信 | MQTT（QoS1）+ HTTP 兜底 | 弱网可靠上行；十几公里 4G 链路按“随时会断”设计 |
| 本地存储 | SQLite 环形缓存表 | 断网不丢数，恢复后按时间戳补传 |
| 平台后端 | Flask + SQLite / MySQL + RESTful API | 轻量、易维护，页面/看板/小程序共用同一套接口 |
| 前端 | Web 看板 + 微信小程序 | PC 端大屏展示与移动端随时随地查看 |
| 出厂标准 | 168h 满负荷考机 | 重启 0 次、丢包率达标、异常计数可控，才允许进塘 |

2.6  产品质量要求

2.6.1  性能指标

| 编号 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | 采集周期 | 水温 / 溶氧等核心指标采集周期 ≤ 5 分钟；打包上行 1 次 / 分钟 |
| PR-02 | 心跳与离线判定 | 心跳 30 秒 / 次；连续 3 个周期（≤90 秒）未收到即判定离线并告警 |
| PR-03 | 本地联动响应 | 溶氧骤降等本地报警与联动 ≤ 1 分钟，不等云端往返 |
| PR-04 | 断网缓存 | 本地缓存 ≥ 7 天数据，恢复后自动补传，后端数据不缺行 |
| PR-05 | 接口响应 | 常规查询 ≤ 2 秒；投喂 / 成长曲线计算 ≤ 5 秒 |
| PR-06 | 多塘并发 | 单个后端同时支撑 ≥ 10 口鱼塘（试点 A01—A03，预留扩展） |
| PR-07 | 视频存储 | 监控录像云端保留 7 天 |
| PR-08 | 终端可靠性 | 168 小时满负荷考机：重启 0 次、丢包率达标、异常计数可控 |
| PR-09 | 数据精度（建议目标） | 水温 ±0.5℃；溶氧 ±0.2 mg/L；pH ±0.1（经校准后） |

2.6.2  非功能要求

可靠性：断网自治、两级看门狗自愈、任何单点失效其余功能维持（采集继续 / 本地报警生效 / 缓存续传）；宁可缺一块数据，不能错一块数据。

安全性：数据传输加密；敏感配置（app_key / app_secret / api_token）不得入库、不得提交公开仓库；角色权限隔离；关键操作留痕。

可维护性：日志分级落盘、黑匣子、反向隧道 SSH 远程调试、OTA 灰度升级、统一故障码体系。

可扩展性：新塘快速接入（环境参数动态建表 + 建档）；K_stage 等系数预留；接口版本化。

易用性：小程序适老化（大字体、少操作）；看板中文界面与交互式图表；投喂建议“说得清道理”。

3  用户说明

3.1  用户角色与权限

| 角色 | 主要功能权限 | 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| 养殖户 / 塘主 | 数据查看、告警接收、投喂建议查看、设备远程控制、人工数据补录 | 本塘 |
| 技术员 / FDE | 养殖户全部权限 + 传感器校准、检修工单处理、参数配置、数据复核 | 所辖塘 |
| 公司管理员 | 鱼塘档案管理、多塘对比、报表导出、公告发布、账号权限管理 | 全部鱼塘 |

3.2  用户特点与使用诉求

| 用户角色 | 用户特点 | 主要诉求 |
| --- | --- | --- |
| 养殖户 / 塘主 | 年龄偏大，手机操作熟练度一般；信任“说得清道理、能当场试、试完能改”的建议，不信任黑箱算法 | 大字体、少操作的界面；看得懂的投喂建议；及时报警；远程控制设备 |
| 技术员 / FDE | 驻场工程师，熟悉设备与塘口作业，负责校准、检修与参数校核 | 检修工单、校准记录可追溯、远程调试通道、参数配置入口 |
| 公司管理员 | 负责多塘统筹管理，具备计算机操作能力 | 多塘对比、统计报表、鱼塘档案管理、公告发布、账号与权限管理 |

3.3  典型使用场景

场景一 · 每日投喂决策：每天 09:00 前，系统自动汇总各塘水温、溶氧、pH 与生长基准，计算当日投喂量并下发终端自动执行；养殖户打开小程序即可看到“今天喂多少、为什么这么喂”（各修正系数一目了然）。

场景二 · 夜间溶氧告警：凌晨溶氧骤降至阈值以下，终端在塘口本地立即声光报警并自动开启增氧机，同时推送消息至养殖户手机；整个过程不依赖云端，几分钟内完成处置。

场景三 · 断网期间自治：4G 链路中断数小时，终端照常采集、报警与缓存数据；网络恢复后自动按时间戳补传，后端数据完整不缺行，管理员无感知。

场景四 · 管理员月度经营分析：月底管理员在看板导出各塘月饲料总量、投喂曲线与预计节省金额，对比基础投喂曲线与调整后投喂曲线，核算饲料成本与养殖效益。

3.4  运行环境

终端侧：树莓派 / 工控机（Linux + Python），RS485 / GPIO / 摄像头接口；太阳能 + 蓄电池供电，户外防护箱安装。

通信链路：塘内传感器经 RS485 接入终端；终端经 4G / LoRa 以 MQTT（QoS1）上行，HTTP 兜底；NTP / 后端对时。

平台侧：公司服务器（或云服务器）部署 Flask 后端与数据库（SQLite / MySQL），对外提供 RESTful 接口。

应用侧：PC 浏览器访问管理看板；手机端使用微信小程序。

4  项目价值

4.1  经济效益

节省饲料成本：精准投喂预计节省饲料 15%～20%。饲料成本占养殖总成本 60% 以上，省 5% 饲料即带来可观的净利润提升。

提升售价：水质与投喂精细化管理带动鱼品质提升，售价上涨 10%～15%，亩均增收约 2000 元。

降低病害损失：溶氧骤降等异常实时报警与本地联动，病害损失降低 50% 以上。

投资回报：典型 5 亩水面单塘设备投入约 6580 元，预计投资回收期 12～18 个月。

4.2  管理价值

决策粒度从“月底看报表”升级为“每天早上有一张投喂单”，投喂决策从“按月”细化到“按餐”。

老师傅的“手感、看水色、听抢食声”被固化为特征与规则，经验沉淀为公司资产，不随人员流动而流失。

多塘统一接入一个后端，统一存储、统计与决策，报表自动生成，规模化复制成本趋近于零。

4.3  行业与社会价值

形成“先 3 口塘做样板验证、再复制推广”的规模化路径，为行业提供数据驱动标准化养殖的示范样板。

减少残饵与过度投喂，降低水体富营养化风险，符合绿色养殖与环保要求。

带动一线养殖户增收增效，推动传统渔业向智慧渔业转型升级。

5  各功能模块介绍

本系统按敏捷开发思想拆分为六个功能模块：感知层、终端采集系统、中心后端平台、投喂决策模型、管理看板与微信小程序。各模块通过约定接口通讯，可独立开发、独立测试。

5.1  感知层

感知层由传感器、养殖设备与摄像头组成，部署于鱼塘现场：

| 类别 | 设备 | 部署要点 |
| --- | --- | --- |
| 水质传感器 | 水温传感器 ×2（塘对角、水面下 0.5m，每 5 分钟采集一次）；溶氧传感器（塘中心、水面下 1m，低于 4mg/L 自动报警）；pH 传感器（每月校准一次）；ORP 传感器；盐度传感器 ×2（进水口 / 出水口，最佳范围 10~25ppt） | RS485 / 模拟量接入终端；必须校准 |
| 养殖设备 | 智能投料机（塘边，定时定量投料、记录每日投料量）；供氧机 / 增氧机（塘中心，溶氧低于阈值自动开启，可分时段运行） | GPIO / 继电器远程控制 |
| 图像设备 | 高清摄像头 ×2（塘对角，实时监控、鱼群活动分析，可识别死鱼 / 浮头等异常，录像云端保留 7 天） | 本地 AI 粗筛后上传事件帧 |

5.2  终端采集系统（每塘独立部署）

终端采集系统是部署在塘口的边缘计算终端，负责“看”和“做”。一口塘需要数字化的全部数据共 20 项：

| 分类 | 数据项 | 采集方式 |
| --- | --- | --- |
| 水质环境（4 项） | 温度、含氧量（溶氧）、PH 值、ORP | 传感器自动采集，必须校准 |
| 鱼类状态（2 项） | 饥饿度（抢食程度）、死鱼率 | 相机 + AI 识别，人工复核 |
| 设备状态（3 项） | 传感器工作时间、饲料机品牌、相机品牌 | 设备计数 + 建档 |
| 投喂经营（6 项） | 饲料量、饲料总量、饲料品、饲料品牌、投入成本、预计产出 | 绞龙圈数 / 称重计量 + 台账 |
| 塘口档案（5 项） | 鱼塘大小、鱼苗数量、地理位置、管理人员、预计成本 | 首装人工建档，变更才更新 |

核心功能需求如下：

FR-T-01 多路数据采集：自动采集水质与设备数据（RS485/模拟量/GPIO），采集周期 ≤5 分钟；读写必须带超时，超时跳过本周期并计数告警。

FR-T-02 数据清洗与滤波：剔除 0 值无效行；三点中值滤波消除单点尖刺；量程校验、变化率校验、冻结校验（10 分钟方差≈0 判定格）。

FR-T-03 传感器校准：首装两点校准（零点+量程，pH 用 4.00/6.86/9.18 标准液）；周期巡检；基准塘塘间一致性对齐；在线漂移检测；校准记录入库可追溯。

FR-T-04 四类异常检测：传感器故障（断线/冻结/超量程/漂移）、执行机构故障（卡料/电机过流零流）、数据突变（尖刺与持续异常交叉校验）、系统级故障（卡死/断电/断网），每类均按“检测→处置→上报”处理。

FR-T-05 分级报警与本地联动：一级本地声光、二级远程推送（钉钉/短信，带塘号+设备+故障码+已尝试动作）、三级联动处置（停止整条投喂线）；溶氧低于阈值本地自动开启增氧机，不等云端。

FR-T-06 断网续传：SQLite 环形缓存 ≥7 天；断网时采集、校准、本地报警照常运转，联网后按时间戳补传。

FR-T-07 自愈与远程运维：两级看门狗（任务级+系统级）、黑匣子落盘、复位事件上报；日志分级落盘；反向隧道 SSH、远程参数修改、OTA 灰度升级。

FR-T-08 出厂考机：168 小时满负荷考机：重启 0 次、丢包率达标、异常计数可控，达标后方可下塘部署。

5.3  中心后端平台

中心后端是一个 Flask 服务，一个后端支撑多口鱼塘，统一存储、统计、决策与接口服务。

5.3.1  数据存储设计

| 数据表 | 角色 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| feedinfo | 每日喂养记录（事实表） | date, pond_id, temperature, oxygen, salinity, ph, water_quality, fish_weight, fish_liveness, feed_interval, feed_weight |
| fishpond | 鱼塘档案 | pondid, pond_address, pond_size, machine_type, fish_number, fish_name, owner, start_date, target_date, sensor_list, camera_list |
| base_data | 52 周生长基准（只读） | week, corresponding_days, initial_weight, final_weight, weekly_weight_gain, daily_weight_gain, weekly_avg_daily_growth_rate, recommended_feeding_rate, description |
| {pond_id}_env_params | 每塘日度环境参数（动态建表） | date, avg/min/max_temperature, morning_min_do, feed_do_avg, avg/min/max_oxygen, avg/min/max_ph, ph_fluctuation |

其中投喂决策只取 4 个日度特征：avg_temperature（日均温）、morning_min_do（清晨 5:00—7:00 最低溶氧，决定当天敢不敢喂）、feed_do_avg（喂料时段 6:00—9:00、16:00—18:00 平均溶氧，决定这一餐喂多少）、ph_fluctuation（pH 日波动，水体稳不稳）。

5.3.2  核心功能需求

FR-B-01 数据接入与校验：接收各塘上报的喂养数据，合法性校验（字段完整性、数值范围、日期格式），合法写入 feedinfo，非法返回错误码与原因。

FR-B-02 日度聚合加工：process_sensor_data() 将高频原始采样加工为日度环境参数（日均/最低/最高温、清晨最低溶氧、喂料时段溶氧、pH 日波动等），写入 {塘号}_env_params。

FR-B-03 生长基准管理：base_data 提供 52 周生长基准（10g 入塘 → 646g，第 40 周达 600g 上市规格；推荐投喂率 8%→7.5%→7%→6%→5%→4%→3% 阶梯下降）。

FR-B-04 投喂决策计算：每日 09:00 定时汇总各塘数据，调用投喂决策模型（见 5.4）计算各塘当日投喂量。

FR-B-05 指令下发与回执：投喂量下发至对应塘终端，终端按投喂时长精确执行并回执，不执行也要回“为什么没执行”。

FR-B-06 曲线与统计：温度曲线、投喂曲线对比、成长曲线；单参数趋势、月饲料总量、预计节省金额（饲料单价按 15 元/kg）。

FR-B-07 鱼塘档案管理：fishpond 表读写；投喂计算自动取用 pond_size 与 fish_number。

FR-B-08 告警与公告：连续 3 个心跳周期未收到心跳判离线告警；告警记录留痕；公告发布。

FR-B-09 多塘扩展：新增鱼塘自动/半自动完成动态建表、基准导入与建档；未完成导入前返回明确提示。

5.3.3  RESTful API 清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/feedinfo/submit | 采集系统上报每日喂养数据 |
| GET | /api/feedinfo/query_by_date_range | 按日期区间 + 鱼塘查询喂养数据 |
| GET | /api/feedinfo/query_today | 查询当天 + 指定鱼塘数据 |
| GET | /api/feedinfo/trend | 单参数趋势查询（温度、溶氧、饲料量…） |
| GET | /api/feedinfo/stats | 数据统计 |
| GET | /api/feedinfo/monthly_feed_total | 当月饲料总量 |
| GET | /api/fishpond/get_info | 鱼塘档案读取 |
| POST | /api/fishpond/update_info | 鱼塘档案修改 |
| GET | /api/env_params/by_date | 环境参数按日查询 |
| GET | /api/env_params/range | 环境参数按区间查询 |
| POST | /api/fish/weight | 按起止日期计算鱼重与推荐投喂率 |
| POST | /api/feeding/base_curve | 基础投喂曲线 |
| POST | /api/feeding/adjusted_curve | 调整后投喂曲线 |
| POST | /api/feeding/simulation_data | 喂养模拟汇总数据 |
| GET | /health | 健康检查 |
| GET | /api/readme | 系统 README 说明 |
| GET | /api/announcement | 平台公告 |

5.4  投喂决策模型

5.4.1  投喂量计算公式

feed = ( N × W / 1000 ) × R_base × K_temp × K_do × K_feedDo × K_ph × K_stage × K_density

其中：N = 存塘尾数；W = 平均体重（g，取自 base_data 周基准）；R_base = 基础投喂率（小数）；总重单位为 kg。

5.4.2  环境修正系数档位表

| 系数 | 依据字段 | 档位与取值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| K_temp | avg_temperature（日均温） | ＞29℃→0.85；27~29℃→0.95；22~27℃→1.05；18~22℃→1.00；＜18℃→0.90 | 温度定基调 |
| K_do | morning_min_do（清晨最低溶氧） | ＜3→0.60；3~4→0.75；4~5→0.90；5~7→1.00；≥7→1.10 | 清晨溶氧定生死 |
| K_feedDo | feed_do_avg（喂料时段均溶氧） | ＜4→0.50；4~5→0.70；≥5→1.00 | 这一餐喂不喂得下 |
| K_ph | ph_fluctuation（pH 日波动） | ＞1.5→0.80；1.0~1.5→0.90；0.5~1.0→1.00；＜0.5→1.10 | 水体稳不稳 |
| K_density | fish_count / pond_size（尾/亩） | ≥7000→0.70；5000~7000→0.85；＜5000→1.00 | 高密度宁少勿多 |
| K_stage | — | 固定 1.00（预留） | 生长阶段加成 |

说明：7000 尾 / 亩为白蕉海鲈高密度临界值，超过即主动减料。

5.4.3  三大曲线

温度曲线：全年水温 / 溶氧 / pH 波动按月展示，水温 22~27℃ 为最佳生长区间（×1.05 加料），盛夏高温天然减料。

投喂曲线：基础投喂曲线（总重 × 阶段投喂率）与调整后投喂曲线（× 当日全部环境系数）对比，累计差值 × 单价 = 预计节省金额。

成长曲线：52 周体重（近似 S 型，第 40 周 593g 逼近 600g 上市规格）、日生长率（第 4 周峰值 2.66% 单调回落）、日增重（第 36~40 周峰值 ≈3.9g/天）、推荐投喂率。

5.4.4  相关接口

POST /api/fish/weight：按起止日期计算鱼重与推荐投喂率。

POST /api/feeding/base_curve / adjusted_curve / simulation_data：基础 / 调整后投喂曲线、喂养模拟汇总。

5.5  管理看板（PC 端）

FR-D-01 实时数据大屏：实时展示各塘温度、溶氧、pH 与设备运行状态，支持多塘同屏对比。

FR-D-02 曲线展示页：温度曲线、投喂曲线对比、成长曲线三个页面，支持月份 / 周数拖动交互。

FR-D-03 投喂量计算器：可调参数实时计算理论投喂量与修正后投喂量，逐项展示各修正系数，用于教学与人工复核。

FR-D-04 统计报表：月饲料总量、单参数趋势、预计节省金额展示与报表导出。

FR-D-05 鱼塘档案管理页：鱼塘信息查看与修改（对应 fishpond 表）。

FR-D-06 告警与公告展示：告警记录展示、报警提醒（声光 / 弹窗）、平台公告展示。

5.6  微信小程序

FR-A-01 数据查看：随时随地查看本塘实时数据与历史曲线。

FR-A-02 告警推送：接收报警消息推送（钉钉 / 短信 / 小程序通知），包含塘号、设备、故障码与建议动作。

FR-A-03 远程控制：远程控制投料机与增氧机的启停、投喂时长设置；操作前二次确认，操作留痕。

FR-A-04 投喂建议与记录：查看今日投喂建议（kg）与历史投喂记录、月饲料总量。

FR-A-05 人工补录：鱼重抽秤等人工数据的补录上报入口。

FR-A-06 适老化体验：大字体、少操作、关键信息一屏可见，适配中老年养殖户。

5.7  模块间通讯与协作

模块之间的通讯是本系统设计的重点，四条通讯链路及容错机制汇总如下：

| 链路 | 协议 / 方式 | 数据内容 | 频率 | 容错机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知 ↔ 终端 | RS485 / 模拟量 / GPIO | 水质参数、设备状态、控制信号 | 采集 ≤5 分钟/次 | 读写超时跳过 + 三重校验 |
| 终端 ↔ 平台 | MQTT(QoS1)+HTTP 兜底 / 4G·LoRa | 20 项数据打包、投喂指令、回执、OTA | 上行 1 次/分钟；心跳 30s/次 | 环形缓存断网续传、心跳离线判定、对时 |
| 平台内部 | 进程内调用 / 数据库读写 | 喂养记录、日度特征、投喂量 | 投喂计算每日 09:00 | 存储层为中心，单向依赖 |
| 平台 ↔ 应用 | RESTful JSON（17 个接口） | 查询结果、曲线数据、控制请求、公告 | 按需请求 / 定时刷新 | 接口健康检查 /health，非法数据报错 |

心跳与离线判定：终端每 30 秒心跳一次，后端连续 3 个周期未收到即告警——塘口无人值守，“设备是否还活着”必须可感知。

断网续传：断网时采集、校准、本地报警照常运转，数据进本地环形缓存；联网后按时间戳补传，后端数据永远连续。

指令回执：所有下行指令必须回执，不执行也要回“为什么没执行”，让每一份投喂指令可追踪、可复盘。

对时：统一 NTP / 后端对时，多塘数据时间轴对齐，否则曲线与对比分析全部作废。

队列解耦：终端内部采集与上报之间用队列隔开——断网、上报慢，都不影响采集本身。